# Лабораторная работа № 2

# Вариант 6

# по дисциплине

«Функциональная схемотехника»

Выполнил: Студент группы P33301

Савон Галина

Санкт-Петербург

2022 г.

Цель работы:

Получить навыки описания арифметических блоков на RTL-уровне с использованием языка описания аппаратуры Verilog HDL.

Задание:

Описание блока:

*Работает на одном сумматоре и одном умножителе*

Разработанный блок состоит из нескольких модулей:

- adder (сумматор)

- multipl (мультиплексор)

- main (модуль, который реализует конечный автомат, поочередно подсчитывающий составляющие результата)

- seg7 (основной внешний модуль, который реализует получение входных данных с платы и вывод результата на нее)

Код блока:

Сумматор: получает на вход два числа и с помощью операции сложения подсчитывает результат

module adder(

input clk,

input wire [23:0] a,

input wire [23:0] b,

output reg [23:0] result

);

always @(posedge clk) begin

result <= a + b;

end

endmodule

Мультиплексор: получает на вход тактовый сигнал clk_i, сигнал сброса rst_i, два входных числа a_bi, b_bi, сигнал начала работы start_i.

Имеет два состояния (IDLE, WORK). При установленном сигнале сброса – возвращает 0, и состояние переходит в IDLE.

Если rst = 0, start = 1, то переходит в состояние WORK, счетчик разрядов (ctr) устанавливается в 0.

Пока ctr меньше 16 - к промежуточному результату (part_res) прибавляется смещенное влево на значение счетчика логическое “и” первого числа и одной из цифр второго числа, ка которую указывает счетчик. Счетчик инкрементируется. Когда счетчик достигает 8, результат записывается в y_bo, модуль переходит в состояние IDLE, флаг работы устанавливается в 0.

module multipl(

input clk_i,

input rst_i,

input [7:0] a_bi,

input [15:0] b_bi,

input start_i,

output busy_o,

output reg [23:0] y_bo

);

localparam IDLE = 1'b0;

localparam WORK = 1'b1;

reg [4:0] ctr; //perenos

wire [3:0] end_step; //number length

wire [7:0] part_sum;

wire [23:0] shifted_part_sum;

reg [7:0] a;

reg [15:0] b;

reg [23:0] part_res;

reg state = IDLE;

assign part_sum = a & {16{b[ctr]}};

assign shifted_part_sum = part_sum << ctr;

assign end_step = (ctr == 5'b10000);

assign busy_o = state;

always @(posedge clk_i)

if (rst_i) begin

ctr <= 0;

part_res <= 0;

y_bo <= 0;

state <= IDLE;

end else begin

case (state)

IDLE:

if (start_i) begin

state <= WORK;

a <= a_bi;

b <= b_bi;

ctr <= 0;

part_res <= 0;

end

WORK:

begin

if (end_step) begin

state <= IDLE;

y_bo <= part_res;

end

part_res <= part_res + shifted_part_sum;

ctr <= ctr + 1 ;

end

endcase

end

endmodule

Main :  на вход принимает тактовый сигнал, входные значение свичей, значения сигнала старта и сигнала сброса. Возвращает подсчитанный результат и нынешнее состояние.

Имеет 4 состояния:

IDLE – ожидание

WORK1 – подсчет a*b

WORK2 – подсчет a^2

WORK3 – подсчет a^3

module main(

input clk,

input wire [15:0] SW,

input wire start_in,

input wire rst_in,

output wire [23:0] res,

output [1:0] state_o

);

localparam IDLE = 2'b00;

localparam WORK1 = 2'b01;

localparam WORK2 = 2'b10;

localparam WORK3 = 2'b11;

reg start_r;

reg rst_r;

wire rst_m;

reg rst_m_r;

assign rst_m = rst_m_r;

wire start_m;

reg start_m_r;

assign start_m = start_m_r;

reg [1:0] state = IDLE;

assign state_o = state;

wire busy;

wire[7:0] a; //отправляемое в мультиплексор значение

reg [7:0] a_r;

assign a = a_r;

wire[15:0] b; //отправляемое в мультиплексор значение

reg[15:0] b_r;

assign b = b_r;

wire [23:0] result_func;

reg [23:0] result_mult; //результат работы мультиплексора

reg [23:0] result_cube;	//результат работы work3

reg [23:0] send_a_adder; //отправляемое в adder значение

reg [23:0] send_b_adder; //отправляемое в adder значение

reg [19:0] clkdiv = 0;

always @(posedge clk)

if (rst_r && rst_in) begin

send_a_adder <= 0;

send_b_adder <= 0;

result_mult <= 0;

result_cube <= 0;

state <= IDLE;

rst_m_r <= 1;

end else begin

case (state)

IDLE:

if (start_in && start_r)

begin

state <= WORK1;

b_r <= SW[15:8];

a_r <= SW[7:0];

rst_m_r <= 0;

start_m_r <= start_in;

end else begin

send_a_adder <= result_mult;

send_b_adder <= result_cube;

end

WORK1:

begin

if(!busy && !start_m) begin

result_mult <= result_func;

state <= WORK2;

b_r <= SW[7:0];

rst_m_r <= 0;

start_m_r <= 1;

start_r <= 0;

end else if(busy) begin

start_m_r <= 0;

end

end

WORK2:

begin

if(!busy && !start_m) begin

state <= WORK3;

b_r <= result_func;

rst_m_r <= 0;

start_m_r <= 1;

start_r <= 0;

end else if(busy) begin

start_m_r <= 0;

end

end

WORK3:

begin

if(!busy && !start_m) begin

result_cube <= result_func;

start_m_r <= 0;

state <= IDLE;

start_r <= 0;

end else if(busy) begin

start_m_r <= 0;

end

end

endcase

end

always @(posedge clk) begin

clkdiv <= clkdiv+1;

end

always @(start_in)begin

start_r <= 1;

end

always @(rst_in)begin

rst_r <= 1;

end

adder add(clk, send_a_adder, send_b_adder, res);

multipl ml(clk, rst_m, a, b, start_m, busy, result_func);

endmodule

seg7: на вход получает значения свичей, тактовый сигнал, и состояния кнопок BTNR (rst) и  BTND (start). На выход LED(для удобства и понимания, какие свичи включены), LED16_B, LED17_B (соответствуют кнопкам), CA – CG, AN(вывод результата)

Если основной вычисляющий блок находится в ожидающем состоянии, то передающиеся в него значения rst и start обновятся.

module seg7(

input wire[15:0] SW,

input CLK100MHZ,

input BTND,

input BTNR,

output wire[15:0] LED,

output LED16_B,

output LED17_B,

output reg CA, //display's segments

output reg CB,

output reg CC,

output reg CD,

output reg CE,

output reg CF,

output reg CG,

output reg [7:0] AN//numbers of displays

);

wire [23:0] res;

wire [2:0] s; //part of clkdiv to make delay

reg [3:0] digit; //display num

reg [19:0] clkdiv = 0; //pointer to make delay

wire start;

wire rst;

reg rst_send;

reg start_send;

wire state;

main m(CLK100MHZ, SW, start_send, rst_send, res, state);

assign s = clkdiv[19:17];

assign LED[15:0] = SW[15:0];

assign LED17_B = BTND;

assign rst = BTNR;

assign start = BTND;

assign LED16_B = BTNR;

always @(posedge CLK100MHZ)

case(s)

0:digit = res[3:0];

1:digit = res[7:4];

2:digit = res[11:8];

3:digit = res[15:12];

4:digit = res[19:16];

5:digit = res[23:20];

6:digit = 4'b0000;

7:digit = 4'b0000;

default:digit = res[3:0];

endcase

always @(*)

case(digit)

0:{CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG} = 7'b0000001;

1:{CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG} = 7'b1001111;

2:{CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG} = 7'b0010010;

3:{CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG} = 7'b0000110;

4:{CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG} = 7'b1001100;

5:{CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG} = 7'b0100100;

6:{CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG} = 7'b0100000;

7:{CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG} = 7'b0001111;

8:{CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG} = 7'b0000000;

9:{CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG} = 7'b0000100;

'hA:{CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG} = 7'b0001000;

'hB:{CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG} = 7'b1100000;

'hC:{CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG} = 7'b0110001;

'hD:{CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG} = 7'b1000010;

'hE:{CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG} = 7'b0110000;

'hF:{CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG} = 7'b0111000;

default: {CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG} = 7'b0000000;

endcase

always @(*)begin

AN=8'b11111111;

#1;

AN[s] = 0;

end

always @(posedge CLK100MHZ) begin

clkdiv <= clkdiv+1;

if(state == 2'b00)begin

start_send <= start;

rst_send <= rst;

end

end

endmodule

Схема блока:

Область допустимых значений для разработанного блока:

Входные значения – [0; ff]

Результат ab, a^2 – [0:fe01]

Результат a^3 – [0:fd02ff]

Результат ab+a^3 – [0:ff0100]

Результат тестирования разработанного блока:

Время вычисления результата при тактовой частоте сигнала 100 МГц:

122 ns

Вывод: были получены навыки описания арифметических блоков на RTL-уровне с использованием языка описания аппаратуры Verilog HDL. Модуль умножения можно ускорить при вычислении куба, если поменять числа, которые подаются на него, чтобы уменьшить количество итераций.